Ausschreibungstext

Bei mit * bezeichneten Angaben bitte Nichtzutreffendes streichen.

# Bürotrennwände – Wand & Tür, eine Lösung

GM MARTITION® sind Glastrennwände für höchste Ansprüche – freundliche Atmo-

sphäre in lichtdurchluteten Räumen mit höchsten Schallschutzeigenschaften.

Die eigens entwickelte Konstruktion zeichnet sich vor allem durch Flexibilität und eine eindrucksvolle Optik aus. In das beidseitig lächenbündige und optisch sehr anspre-chende Erscheinungsbild der Glasbaumodule fügen sich auch die Türen – bei gleicher Bautiefe wie die Fixteile – harmonisch in das Gesamtbild ein. GM MARTITION® ist über-all dort gefragt, wo der optische Eindruck, aber vor allem die höchsten Kundennutzen erreicht werden sollen.

# Wandelemente

Die zweischalige Glastrennwand ist eine technisch hochwertige Konstruktion, die

die Geometrie der Verglasung lexibel planbar macht. Die Glasbaumodule werden mittels eines Verbindungsproils gehalten und gleichzeitig schalltechnisch voneinan-der getrennt. Die iligrane Proilausbildung ist mit speziellen schallabsorbierenden Materialien hinterfüllt, welche die physikalisch höchst möglichen Schalldämmwerte erreichen und durch ein gelochtes Absorberblech abgedeckt werden. Das alles ist bereits in die Konstruktion integriert.

So wird auf beiden Seiten eine bündige Glaslucht ohne vorstehende, sichtbare Proile geschaffen. Die Konstruktionen sind durch entsprechende Emaillierungen verdeckt.

# Drehtüren

Die Drehtüren sind integrativer Bestandteil der ganzen Wand, d. h. lächenbündig, systemgleich und unauffallend in der planen Glasansichtsläche integriert. Drehtüren in beidseitiger Ganzglasoptik sind als raumhohe Schallschutztüren, bestehend aus einer Alu-Rahmen-Konstruktion mit zwei umlaufenden Dichtungsebenen und unten mit einer horizontalen Planet-Absenkdichtung, ausgeführt. Die Edelstahltürbänder sind dreidimensional verstellbar, das Fallen-Riegelschloss hat eine 3-fach Verriege-lung und die Edelstahltürdrückergarnitur ist mit Rosette vorgesehen.

# Schiebetüren

Die Schiebetüren sind beidseitig in Ganzglasoptik mit schallisolierten und gedämm-ten Rahmen analog zu den Fixteilen ausgeführt. Seitlich sind doppelt überschlagende Dichtungen und oben entsprechende Bürstendichtungen angebracht. Die Laufschiene ist elastisch gebettet und für höchste Beanspruchung gefertigt. Schiebetürstopper und eine Anlaufbremse sind systementsprechend ausgeführt und der Schiebeme-chanismus ist im Bereich der abgehängten Decke integriert. Beidseitig ist ein türhoher Stangengriff angebracht. Bei der Schiebetür-Ausführung ist eine Reduktion der Schallschutzdämmwerte zu erwarten.

# Einbauarbeiten

Die werkseitig vorgefertigten Glasbaumodule werden in ein am Bau vorab montiertes Aufnahmeproil eingehängt. Diese Art der Modulmontage schützt den Glaszwischen-raum vor Verunreinigungen. Die Montage erfolgt direkt auf sämtliche Bodenbeläge, Estriche oder Hohlräume. Glastrennwände, besonders im Bürobereich, müssen den Anforderungen bzw. dem Nutzen entsprechen. Veränderungen, Umbauten bzw.

Erweiterungen sind jederzeit gut möglich und werden durch den Modulgedanken konstruktiv unterstützt.

# Glasart

Format rechteckig, alle sichtbaren Glaskanten poliert. In der Standardausführung beidseitig in Einscheiben-Sicherheitsglas SECURMART® in den Glasstärken 6/8/10/12 mm erhältlich.

Es sind eine Vielzahl von alternativen Glasarten möglich, wie z. B. Verbund-Sicher-heitsglas, Voll-/Teilemaillierung im Siebdruck- oder Walzendruckverfahren,

Design-Email, ICE-H® Strukturglas, PRIVA-LITE®, geätztes Glas wie SATINATO® oder SATIMART® sowie Verbundsicherheitsglas aus der VSG LAMIMART® Glaskollektion oder GM Fotodruck.

Leitprodukt GM MARTITION® Plus

Baureihe GM MARTITION®

Hersteller Glas Marte GmbH, Abt. GM Glasbaumodule, www.glasbaumodule.com, www.glasmarte.at, glasbaumodule@glasmarte.at

oder gleichwertig

Angebotenes Produkt

- Trennwände

  - Trennwand GM MARTITION® Plus

lt. Leistungsbeschreibung, Vorbemerkungen und Anforderungsproil

Bestimmung:		 Einbauort:		 Geschoss:		 siehe Plan-Nr.:		 Raumhöhe:		 mm

Anlagenbreite:		 mm Anlagenhöhe:		 mm

Anzahl Fixteile: 	 Stück Anzahl Drehtüren: 	 Stück Anzahl Schiebetüren: 	  Stück

Stk.	EP 		GP

# Zuschlag

  - Z Fixteile

lt. Leistungsbeschreibung, Vorbemerkungen und Anforderungsproil

siehe Plan-Nr.:

Fixteil-Breite:		 mm Fixteil-Höhe:		 mm

Stk.	EP 		GP

# Z Drehtüren

lt. Leistungsbeschreibung, Vorbemerkungen und Anforderungsproil

siehe Plan-Nr.:

Türbreite:		 mm

Türhöhe:		 mm

Stk.	EP 		GP

# Z Schiebetüren

lt. Leistungsbeschreibung, Vorbemerkungen und Anforderungsproil

siehe Plan-Nr.:

Türbreite:		 mm

Türhöhe:		 mm

Stk.	EP 		GP

  - Z Ecke 90°

lt. Leistungsbeschreibung, Vorbemerkungen und Anforderungsproil

siehe Plan-Nr.:

Stk.	EP 		GP

# Z T-Anschluss

lt. Leistungsbeschreibung, Vorbemerkungen und Anforderungsproil

siehe Plan-Nr.:

Stk.	EP 		GP

# Z Deckenschott

lt. Leistungsbeschreibung, Vorbemerkungen und Anforderungsproil

siehe Plan-Nr.:

Schott-Breite:		 mm Schott-Höhe:		 mm

Stk.	EP 		GP

# Z Bodenschott

lt. Leistungsbeschreibung, Vorbemerkungen und Anforderungsproil

siehe Plan-Nr.:

Schott-Breite:		 mm Schott-Höhe:		 mm

Stk.	EP 		GP

# Z Geänderte Glasart

lt. Leistungsbeschreibung, Vorbemerkungen und Anforderungsproil

Float Extraweiß

EP 		GP

# Z Aussparungen für Steckdosen, Lichtschalter, etc. bei Fixteilen

Aussparungen: 	-fach	  Stk. Aussparungen: 	-fach	  Stk. Aussparungen: 	-fach	    Stk.

EP 		GP

Summe gesamt	€

+ 19 % MwSt.	€

Gesamtpreis brutto	€