GM RAILING® ist ein Befestigungsprinzip für freistehende Ganzglaswände jeglicher Art ohne sichtbare Steher und Pfosten. Mit Hilfe unterschiedlicher Baureihen können Glas und Befestigung bereits werkseitig zu statisch wirkenden Glasbaumodulen kombiniert werden.  Das Glasbaumodul ist an der unteren Kante linienförmig eingespannt und übernimmt die statische Funktion.

Mit * bezeichnete Angaben –* Nichtzutreffendes bitte streichen.

TITEL / POS.	TEXT / MENGE / EINHEIT	Einheitspreis(EP)	Gesamtpreis(GP)

| Titel 42.0 | Glaseinspannung im konstruktiven Glasbau |  |
| --- | --- | --- |
| 42.1.00 | Allgemeine Beschreibung |  |
|  | Techn. Kriterien: | Zwängungsfrei, einseitig linienförmig eingespannte Glaslagerung für freistehende Ganzglaswand mit unveränderbarer, gleichmäßiger Glaslagerung und Krafteinleitung, ohne örtliche Spannungsspitzen (Keile direkt am Glas) oder Klammern, keine Fremdkörper- Nässeeinlagerung am Glas im Einspannbereich. Glas und Profil als vorgefertigtes Bauelement als System geprüft. |
|  | Konstruktion: | Unterkonstruktion Alu, Oberfläche Schutzeloxal, justierbar an bauseitige Konstruktion, mit möglichst lange Profile (bis 6 m) unter Berücksichtigung von Wärmeausdehnungen. |
|  | Anforderungen: | Windschutz* / Sichtschutz* / Schallschutz* / Absturzsicherung* privater Bereich* / öffentlicher Bereich* / Innenanwendung* / Außenanwendung* (Windsoglast ………..kN / m²) keine Geländerfunktion (Absturzhöhe < 1m) |
|  | Glasbaumodul: | Verbundsicherheitsglas VSG aus Floatglas, ESG oder TVG, lt. stat. Erfordernis, PVB Folie bzw. SGP Zwischenschicht je nach statischen Erfordernis, sichtbare Kanten poliert, im Einspannbereich bohrungsfrei, vollflächig, hohlraumfrei, elastisch, verklebt in elox .Einhängeprofil. Senkrechte Positionierung stufenlos feinjustierbar, schnell austauschbare, vorgefertigte Bauelemente zertifiziert nach Quality Bond Kriterien. Fremdüberwachung laut IFT Rosenheim. |
|  | Glasart: | Statisch tragendes Glasbaumodul klar* / Weißglas* / Mattfolie* / ICE-H* / ……………. |
|  | Abdeckprofile: | Verkleidung innen ……………………………… Verkleidung außen ……………………………... Oberfläche: Alu-Clip EV1 natur eloxiert* / pulverbesch. RAL …….* / pressblank* Edelstahl-Kantteil geschliffen K 240* |
|  | Kantenschutz: | keinen (freie Glaskanten)* Edelstahl-U-Profil geschliffen K 240* / Edelstahlnutrohr* rund* / oval* Oberfläche: geschliffen K 240* / poliert* Alu-Nutrohr rund* Oberfläche: EV1 natur eloxiert* / pulverbesch. RAL …….* / ………………* |
|  | Leitprodukt: | GM RAILING® |
|  | Baureihe: | Befestigungsprinzip laut Leitdetail |
|  | Hersteller: | Glas Marte GmbH, Abt. GM Railing, |
|  |  | www.gm-railing.com; info@gm-railing.com |
|  | oder gleichwertig. |  |
|  | Angebotenes Produkt: ________________________________ |  |

TITEL / POS.	TEXT / MENGE / EINHEIT	Einheitspreis(EP)	Gesamtpreis(GP)

Übertrag ………...……….

| 42.1.10 | Statik, Dimensionierung und Planung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zustimmung im Einzelfall ZIE, Begleitung, Betreuung und erarbeiten der Unterlagen zur Unterstützung des Auftraggebers im ZIE-Verfahren. Typenstatik, statischer Nachweis von Glas und Konstruktion analog TRAV, rechnerischer Nachweis von Glas, Unterkonstruktion und Befestigungsmittel. Werk-, Freigabe- und Montagepläne, Materialspezifikationen, Einzelteile und Ersatzteillisten, Stücklisten, Pflegeanweisungen, Gebrauchs– und Montageanweisungen, Herstellererklärung, Übereinstimmungserklärung. Verlangt die Prüfstatik oder Behörde außerordentliche Nachweise oder Originalbauteilversuche, sind diese lt. Aufwand zu verrechnen. |  |  |  |  |
|  | Technische Ausarbeitung gesamt |  | EP ……….…… |  | GP …………….. |
| 42.1.20 | Freistehende Ganzglaswand |  |  |  |  |
|  | Beschreibung: _________________________ Bauteil: _________________________ Position: _________________________ siehe Plan Nr.: _________________________ Baureihe: _________________________ Geländerhöhe (hb) ab Oberkante Verkehrsfläche Glasausstand (h1) ab Oberkante Profil |  | ………………m ………………m |  |  |
|  | Gesamt……………lfm. |  | EP ……….…… |  | GP …………….. |
| 42.1.30 | Beschläge |  |  |  |  |
|  | Beschreibung: _________________________ Bauteil: _________________________ Position: _________________________ siehe Plan Nr.: _________________________ |  |  |  |  |
|  | Gesamt……………lfm. |  | EP ……….…… |  | GP …………….. |
| 42.1.40 | Kantenschutzprofile für Glaskante |  |  |  |  |
|  | lt. Beschreibung mit Silikon (keine Trockenprofile) auf Glaskante verklebt |  |  |  |  |
|  | Gesamt……………lfm. |  | EP ……….…… |  | GP …………….. *Bedarfsposition* |
| 42.1.50 | Glass Stripe |  |  |  |  |
|  | Es wird ein Profil–Glasstreifen 22x6mm, Enden gefast und fein geschliffen, Einzellängen < 3m aus Borosilikatglas bereits werkseitig auf die obere Glaskante als Glaskantenschutz appliziert. Je nach statischem Erfordernis ist die Glasart und die Glasdicke zu ändern und in dieser Position zu berücksichtigen. |  |  |  |  |
|  | Gesamt……………lfm. |  | EP ……….…… |  | GP …………….. *Bedarfsposition* |

TITEL / POS.	TEXT / MENGE / EINHEIT	Einheitspreis(EP)	Gesamtpreis(GP)

Übertrag ………...……….

| 42.1.60 | Anbindungen + Befestigungen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anbindungen aus Edelstahl geschliffen K 240 Anbindung an Wand .…….Stk. …………………. Eckverbindungen 90° .…….Stk. …………………. Längsverbinder .…….Stk. …………………. Abschlusssteher .…….Stk. …………………. |  | ………………… ………………… ………………… ………………… |  |  |
|  | Anbindungen gesamte Position |  | EP ……….…… |  | GP …………….. *Bedarfsposition* |
| 42.1.70 | Befestigung am Baukörper |  |  |  |  |
|  | Dübel, Schrauben und Verbindungsmittel, in der Außenanwendung in Edelstahlqualität, ausschließlich zugelassene Produkte (Montage in den Hauptpositionen enthalten) |  |  |  |  |
|  |  |  | PA ……….…… |  | PA …………….. |
|  | Summe Titel 42.0 Konstruktiver Glasbau |  |  |  | € |
|  | + 19 % MwSt. |  |  |  | € |
|  | Gesamtpreis, brutto |  |  |  | € |