GM CABINMART®

Ausschreibungstext Österreich

GM CABINMART® verbindet die Funktionalität hochwertiger Sanitärtrennwände mit der klaren, flächenbündigen Ästhetik von Glas. Reduzierte Leichtmetallprofile, verdeckt integrierte Beschläge und individuell gestaltbare Glasflächen schaffen robuste, pflegeleichte Kabinensysteme für anspruchsvolle Sanitärbereiche.

Mit * bezeichnete Angaben - Nichtzutreffendes bitte streichen.

Titel	Text/Menge/Einheit	Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

1.0          GM GLAS-TRENNWAND-SYSTEME

1.1.00     Allgemeine Beschreibung

Technische Kriterien:

Glas-Trennwandmodule aus ESG oder VSG, bestehend aus Glastüren, Frontgläsern und Trennwandgläsern. Ausführung wahlweise undurchsichtig, schwach transluzent, farbig, mit Dekor oder Fotodruck. Außenseitig glatte, flächenbündige Glasoberflächen.Schlanke Leichtmetall-Profilkonstruktion mit klarer Geometrie, oben 12 mm, unten 20 mm. Systemkonforme Kopplung über Verbindungsteile. Fixteile und Türen außenseitig ohne sichtbare konstruktive Beschläge wie Bänder, Schlösser oder Schlossgegenkästen.Glastüren als Ganzglasausführung, außen flächenbündig und ohne Beschlagdurchdringungen. Verriegelung und Bänder von außen nicht direkt sichtbar. Senkrechte Glaskanten mit schmaler Metallkante als Kantenschutz und Aufnahme für integriertes Schloss.Integriertes Schloss mit doppelter Verriegelung, bedienungsfreundlicher Rückholfeder und Gummistopper am Drehknopf. Verriegelungszustand innen und außen durch Sichtfeld erkennbar: grün für frei, rot für besetzt. Notöffnung von außen über Lochbohrung im Glas. Türanschlag links oder rechts ohne Einfluss auf angrenzende Fixteile.Beschläge, Schrauben und Verbindungselemente korrosionsgeschützt. Sichtbare Oberflächen nicht rostend. Zubehör und Verbindungselemente systemkonform auszuführen.

Anlagenhöhe

Anlagenhöhe (htot) …..mm

inkl. Oberlicht …..mm

raumhoch :5 2500 mm (hfc)…..mm

inkl. Bodenfreiheit 100 mm*

Glasart:

Rechteckiges Glasformat, alle sichtbaren Glaskanten poliert.

Wahlweise Ausführung als:

ESG, 8 mm, Float klar, einseitig vollflächig emailliert im Siebdruckverfahren, Farbton ähnlich RAL nach Firmenkollektion oder ähnlich RAL 9010 Reinweiß.

VSG, 8 mm, aus ESG oder TVG, Float klar, mit Mattfolie, schwarzer Folie oder weißer Folie.

VSG, 8 mm, aus ESG oder TVG, Float klar, mit innenliegender vollflächiger Emaillierung im Siebdruckverfahren, Farbton ähnlich RAL nach Firmenkollektion oder ähnlich RAL 9010 Reinweiß.

Fotodruck in Verbundglas, bestehend aus 2 × 4 mm ESG, Float Extraweiß, beidseitig betrachtbar, ausgeführt im Backshieldverfahren.

Oberfläche:

Leichtmetallprofile

EV1 natur eloxiert*/ C31 - 35 eloxiert*

RAL-Farbe …..*

Sonderausführung:

Lochbohrung für Rollenhalter, etc. in der Kabinentrennwand 0 	 mm*,

….Stk. Lochbohrungen Ø ….mm, …je Kabinentrennwand

Ausführung und Detailausbildung:

unten und wandseitig analog den Fixverglasungen der WC-Trennwände*

über Konsolenwandhalterungen nur an der Wand mit Bodenfreiheit*

Urinalwände:

Die Urinalwände können bauartgleich den WC-Kabinen ausgeführt werden.

Wandverkleidungen aus Glas:

Vollflächige Wandverkleidungen aus emailliertem oder opakem Glas, passend zu den WC-Trennwänden und Rückwänden.
Ausführung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, vollflächig emailliert im Design Nr. ___ oder in alternativer Glasart.

Fachgerechte Montage durch Klebung auf bauseitig lot- und fluchtgerecht ausgeführten Wänden aus Verputz oder Gipskarton mit geeignetem Anstrich.

Utensilien:

WC-Bürstenhalter, Rollenhalter, Aschenbecher, Mantelhaken, Hygienebag, Lufterfrischungssysteme und ähnliche Zubehörteile direkt oder über Adapterplatten an Glaswänden verschraubt bzw. geklebt.
Erforderliche Lochbohrungen oder Adapterplatten sind entsprechend vorzusehen. Anzahl und Position der Utensilien je Kabine nach Planung bzw. bauseitigem Erfordernis.

Produkt / Artikel-Nr.: ……………

Produkt / Artikel-Nr.: ……………

Produkt / Artikel-Nr.: ……………

Leitprodukt:

GM CABINMART®

Hersteller: Glas Marte GmbH

+43 5574 6722-930

glasbaumodule@glasmarte.at

glasmarte.at

oder gleichwertig angebotenes Produkt: .......................

Titel	Text/Menge/Einheit	Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

1.1.10    Glas-Trennwandmodule im Sanitärbereich:

lt. Leistungsbeschreibung, Vorbemerkungen und Anforderungsproil

Bestimmung:      ……………

Einbauort:           ……………

Geschoss:          ……………

Siehe Plan Nr.:   ……………

Anlagenbreite (btot): …………… mm

Anlagenhöhe (htot): …………… mm

Anlagentiefe (dtot): …………… mm

Türbreite (gd):	 …………… mm

Anzahl Kabinen: ……………

Anzahl Trennwände: …………… Stk.	EP ………	GP ………

1.1.20     Urinalwand:

Bestimmung:      ……………

Einbauort:           ……………

Geschoss:          ……………

Siehe Plan Nr.:   ……………

Wandbreite:       …………… mm 	EP ………	GP ………

Wandhöhe:        …………… mm	EP ………	GP ………

1.1.30     Geänderte Glasart

Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), Float klar, 8 mm*,

einseitig vollflächig emailliert im Siebdruckverfahren in einer Farbe ähnlich RAL 	 lt. Firmenkollektion* / der Farbe ähnlich RAL 9010 - Reinweiß*

Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), Float Extraweiß, 8 mm*,

einseitig vollflächig emailliert im Siebdruckverfahren in einer Farbe ähnlich RAL 	 lt. Firmenkollektion* / der Farbe ähnlich RAL 9010 - Reinweiß*

Verbund-Sicherheitsglas (VSG) 8 mm* aus ESG* / TVG*, Float klar mit Mattfolie*, schwarzer Folie*, weißer Folie*

Verbund-Sicherheitsglas (VSG) 8 mm* aus ESG* / TVG*, Float Extraweiß mit Mattfolie*, schwarzer Folie*, weißer Folie*

Verbund-Sicherheitsglas (VSG) 8 mm* aus ESG* / TVG*, Float klar inkl. zwischen liegender vollflächiger Emaillierung im Siebdruckverfahren in einer Farbe ähnlich RAL 	 lt. Firmenkollektion* / der Farbe ähnlich RAL 9010 - Reinweiß*

Verbund-Sicherheitsglas (VSG) 8 mm* aus ESG* / TVG*, Float Extraweiß inkl. zwischen liegender volfllächiger Emaillierung im Siebdruckverfahren in einer Farbe ähnlich RAL 	 lt. Firmenkollektion* / der Farbe ähnlich RAL 9010 - Reinweiß*

Fotodruck ausgeführt in Verbundglas aus 2x4 mm ESG, Float Extraweiß, beidseitig betrachtbar durch das Backshieldverfahren*

EP ………	GP ………

1.1.40     Z Wandverkleidung aus Glas:

Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), Float klar, 6 mm*, einseitig volllächig emailliert im Walzendruckverfahren in einer Farbe ähnlich RAL 	 lt. Firmenkollektion* / der Farbe ähnlich RAL 9010 - Reinweiß*

Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), Float Extraweiß, 6 mm*, einseitig volllächig emailliert im Walzendruckverfahren in einer Farbe ähnlich RAL

lt. Firmenkollektion* / der Farbe ähnlich RAL 9010 - Reinweiß*

Fotodruck ausgeführt in ESG 6 mm, Float Extraweiß, einseitig betrachtbar durch das Backshieldverfahren*

Gesamt: ............ Stk.	EP .....................	GP ....................

1.1.50      Push Platte:

(im Regelfall wird der glatten Glasoberläche der Vorzug gegeben) Ausgeführt in CNS geschliffen, 100 x 100 x 1 mm, auf das Türblatt geklebt.

inkl. 2x Lochbohrung 0 12 mm

inkl. Schriftzug „PUSH" ausgeschnitten

Gesamt:............ Stk.	EP .....................	GP ....................

1.1.60      Z Utensilien:

Edelstahl matt gebürstet, Marke PROOX oder gleichwertig: ……………

Einfacher Rollenhalter (PU.385): ….. Stk. 	EP ………	GP ………

Reserve-Rollenhalter, für 3 Rollen (PU-393): ….. Stk.	EP ………	GP ………

WC-Bürstengarnitur (PU-500): ….. Stk. 	EP ………	GP ………

Hygiene-Abfallbehälter (PH-400): ….. Stk.	EP ………	GP ………

42.25.03 Zuschlag für Glas-Drehtür

Türzarge, Beschläge lt. allg. Beschreibung, Glasbearbeitung, Kleinteile

Breite: .................. m Höhe: .................. m

Gesamt:............ Stk.	EP .....................	GP ....................

Übertrag	……………..…

Summe Titel 1.0 €		...............

+ 19 % MwSt. €		...............

Gesamtpreis brutto €		...............